Opis Przedmiotu Zamówienia

WSTĘP

Straż Graniczna działająca na podstawie Ustawy o Straży Granicznej wykorzystuje w codziennej służbie systemy teleinformatyczne do kontroli ruchu granicznego oraz w celu ochrony granicy państwowej. Do tego celu wykorzystuje szereg systemów teleinformatycznych zbudowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Straż Graniczna wykorzystuje sieć teleinformatyczną w większości zbudowaną w oparciu o platformę sprzętową firmy Cisco Systems, Hewlett-Packard, IBM. Zastosowane urządzenia umożliwiają przenoszenie wszelkiego rodzaju usług typu dane, głos i wideo w oparciu o protokół IP.

Wszystkie jednostki Straży Granicznej tj. Komenda Główna SG oraz inne placówki połączone są hierarchicznie siecią WAN. Głównym punktem systemu jest Centralny Węzeł Teleinformatyczny zlokalizowany w Warszawie, w którym koncentruje się cały ruch z WAN. Znajdują się w nim punkty styków z innymi sieciami, Centrum Przetwarzania Danych, Centralny Węzeł Głosowy oraz Centrum Zarządzania Siecią Teleinformatyczną.

Infrastruktura techniczna platformy teleinformatycznej SG obejmuje routery Cisco serii 2800, 2900, 3800, 3900, 7200, 7600 przełączniki Catalyst serii 6500, 4500, 3750, NX7K mostki wideokonferencyjne IPVC 3545-MCU,urządzenia do bezpieczeństwa Asa, Firewall, Iron Port, IPS, IDS, serwery CUCM, CUPS.CWMS zainstalowane na środowisku VMware wersja 5.X System telefonii IP obsługuje ponad 12 tys. telefonów IP oraz około 2000 analogowy numerów, zainstalowany jest na serwerach Cisco Cali Manager obecnie w wersji 10.5.2 pracującymi w klastrze opartym na serwerach w środowisku VMware wersji 5.X.

Intencją Zamawiającego jest zakup terminali końcowych do posiadanego i docelowego systemu telefonii IP uwzględniających oraz w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego środowisku sieciowym.

Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej/Unii Europejskiej opartych na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.

Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 24 miesięcy liczony od dnia następnego po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń/oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.

- Punkt końcowy typu A – telefon IP podstawowy -  80 kpl.

Telefon IP o parametrach

  - Rejestracja w systemie używanym przez Zamawiającego (CUCM 10.5.2) jako natywne urządzenie.

  - Wsparcie dla kodeka szerokopasmowego zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak, by zapewnić wysoką jakość rozmowy telefonicznej.

  - Wsparcie dla kodeków co najmniej określonych przez standardy G.711a, G.711µ i G.729a tak, by umożliwić współpracę z telefonami IP starszych generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów.

  - Wsparcie dla kodeka wąskopasmowego działającego zgodnie ze standardem iLBC (Internet Low Bit Rate Codec) lub równoważne (musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyższą niż 16kbps) – dla zapewnienia możliwości wykorzystywania telefonów w placówkach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS.

  - Wymagany jest monochromatyczny graficzny wyświetlacz z białym regulowanym podświetleniem (rozmiar przekątnej minimum 3,5”, rozdzielczość minimum 396x162 pikseli), umożliwiający wygodną obsługę telefonu, przeglądanie książki adresowej oraz obsługę dedykowanych aplikacji biznesowych.

  - Telefon musi zawierać co najmniej cztery przyciski z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiające wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź stanu linii innego aparatu w systemie.

  - W zakresie bezpieczeństwa telefon musi umożliwiać:

    - zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS (Transport Layer Security)

    - zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)

    - możliwość identyfikacji w momencie dołączania do infrastruktury sieciowej za pomocą protokołu 802.1x z wykorzystaniem certyfikatu X.509v3.

  - Telefon na bieżąco w czasie trwania rozmowy musi umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów, a także wyliczona informacja o jakości podawana w postaci uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) – używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności rozwiązywania problemów związanych z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

  - Telefon musi posiadać wbudowany system głośnomówiący, umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks.

  - Telefon musi posiadać dedykowane gniazdo do podłączenia zestawu nagłownego (tj. nie jest dopuszczalne rozwiązanie, gdzie zestaw nagłowny dołącza się zamiast albo razem ze słuchawką w tym samym gnieździe).

  - Telefon musi posiadać co najmniej 4 przyciski kontekstowe, których funkcje zależą od stanu telefonu (np. inne gdy nie ma połączenia, inne gdy jest połączenie, inne gdy jest połączenie przychodzące, inne gdy połączenie jest zawieszone).

  - Telefon musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski:

    - przycisk dostępu do listy kontaktów

    - przycisk dostępu do aplikacji biznesowych

    - przycisk sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, w zestawie nagłownym oraz w trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z tych trybów)

  - Telefon musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski z sygnalizacją wskazującą użytkownikowi, że dana funkcjonalność została przez niego uaktywniona:

    - przycisk wyłączenia mikrofonu (ang. Mute)

    - przycisk rozmowy przez system nagłowny (ang. Headset)

    - przycisk rozmowy przez system głośnomówiący (ang. Speaker)

  - Co najmniej dwu-kierunkowy (góra/dół) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu oraz dedykowany przycisk OK/Akceptuję do zatwierdzania wyboru.

  - W telefonie musi być dostępna systemowa książka telefoniczna z funkcją prezentacji dostępności użytkowników, tzn. pokazująca aktualny stan dostępności (zajęty/wolny) danego wyszukanego użytkownika.

  - Wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

    - port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać standard 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

    - wsparcie dla LLDP-MED, CDP (Cisco Discovery Protocol) lub równoważny.

  - Transmisja głosu z telefonu i danych z urządzenia (komputera PC) musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN.

  - Telefon musi zapewniać wsparcie dla protokołu sygnalizacyjnego SIP.

  - Telefon musi obsługiwać Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

  - Telefon musi mieć możliwość zasilania go z sieci komputerowej PoE / IEEE 802.3af (w szczególności z użytkowanych w Urzędzie przełączników) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (korzystających z sieci elektrycznej 230V).

  - Telefon musi posiadać sygnalizację informującą użytkownika o oczekujących wiadomościach głosowych.

  - Menu telefonu musi być zrealizowane w języku polskim.

  - Wraz z telefonem musi być dostarczony patch-cord o długości co najmniej 1 m, umożliwiający dołączenie go do gniazda sieci LAN.

  - Wraz z telefon muszą być dostarczone licencje pozwalające na podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej.  Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy w oddzielnej pozycji podać zgodnie z załącznikiem nr 2  (Druk "Oferta" ) ilość licencji wraz z ceną, potrzebnych do podłączenia telefonów do istniejącej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej.

  - Obudowa telefonu musi być w odcieniach szarości.

- Punkt końcowy typu B – telefon wideo - 20 kpl.

Telefon IP video

  - Rejestracja w systemie używanym przez Zamawiającego (CUCM 10.5.2) jako natywne urządzenie.

  - Wsparcie dla kodeków co najmniej określonych przez standardy G.711, G.722, G.729ab, iLBC.

  - Wsparcie dla kodeków wideo H.264/AVC.

  - Duży (o przekątnej min. 5" cali) czytelny kolorowy ekran wysokiej jakości (o rozdzielczości minimum 800x480 piksele, 24 bit.), umożliwiający obsługę telefonu, przeglądanie książki adresowej, obsługę dedykowanych aplikacji biznesowych.

  - Telefon musi umożliwiać obserwację stanu linii innego aparatu w systemie.,

- umożliwiać prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-duplex

- przeglądnie historii połączeń

- obserwowania czasu polaczenia

- wyświetlania daty i godziny

- zmiany rodzaju dzwonka

- identyfikacji polaczenia przychodzącego

- konferencji

  - Co najmniej cztero-kierunkowy (góra/dół, lewo/prawo) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu oraz dedykowany przycisk OK/Akceptuję do zatwierdzania wyboru.

  - Telefon musi posiadać wbudowany system głośnomówiący.

  - W zakresie bezpieczeństwa telefon musi umożliwiać:

    - zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS (Transport Layer Security)

    - zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)

    - możliwość identyfikacji w momencie dołączania do infrastruktury sieciowej za pomocą protokołu 802.1x z wykorzystaniem certyfikatu.

  - Telefon musi posiadać dedykowane przyciski do realizacji następujących funkcji:

    - zawieszenie (ang. hold)

    - przekazanie (ang. transfer)

    - powtórz (ang. redial)

    - połączenie konferencyjne (ang. conference).

  - Telefon musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski z sygnalizacją wskazującą użytkownikowi, że dana funkcjonalność została przez niego uaktywniona:

    - przycisk wyłączenia mikrofonu (ang. Audio Mute)

    - przycisk rozmowy przez system nagłowny (ang. Headset)

    - przycisk rozmowy przez system głośnomówiący (ang. Speaker)

  - W telefonie musi być dostępna systemowa książka telefoniczna (wymagana kompatybilność z CUCM 10.x).

  - Wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

    - port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać standard 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

    - wsparcie dla LLDP-MED, CDP (Cisco Discovery Protocol) lub równoważny.

  - Telefon ma możliwość zasilania z sieci komputerowej PoE / IEEE 802.3af/at (w szczególności z użytkowanych w Urzędzie przełączników) lub z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (korzystających z sieci 230V), należy dołączyć odpowiedni zasilacz.

  - Wsparcie dla kodeka wąskopasmowego działającego zgodnie ze standardem iLBC (Internet Low Bit Rate Codec) lub równoważne (musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyższą niż 16kbps) – dla zapewnienia możliwości wykorzystywania telefonów w placówkach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS.

  - Telefon musi obsługiwać Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

  - Menu telefonu musi być zrealizowane w języku polskim.

  - Wraz z telefonem musi być dostarczony patch-cord o długości co najmniej 1 m, umożliwiający dołączenie go do gniazda sieci LAN.

  - Wraz z telefon muszą być dostarczone licencje pozwalające na podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy w oddzielnej pozycji podać zgodnie z załącznikiem nr 2  (Druk "Oferta" ) ilość licencji wraz z ceną, potrzebnych do podłączenia telefonów do istniejącej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej.

  - Posiada funkcję oszczędzania energii.

  - Posiada  minimum 2 porty USB

  - Posiada wbudowaną obsługę min Bluetooth 4.1.

  - Posiada wbudowaną kamerę HD 720p.

  - Obudowa telefonu musi być w odcieniach szarości.

Miejscowość, data

| (pieczęć wykonawcy) | OFERTA |
| --- | --- |

- Ja / My niżej podpisany/podpisani

- działając w imieniu i na rzecz

- REGON 	 Nr NIP 	 KRS

- nr telefonu 	 nr faxu 	 e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu składam/składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto zgodnie z poniższy wyliczeniem:

| Wyszczególnienie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [2×3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Punkt końcowy typu A – telefon ip podstawowy Proponowany model: | 80 kpl | zł | zł |
| Punkt końcowy typu B – telefon wideo Proponowany model: | 20 kpl | zł | zł |
| Licencje pozwalające na podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej w/w urządzenia |  | zł | zł |
| RAZEM NETTO: |  |  | zł |
| VAT % |  |  | zł |
| RAZEM BRUTTO (cena brutto) |  |  | zł |
| Słownie (cena brutto): |  |  |  |

Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony w SIWZ. W cenę wliczono wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości oraz rękojmi na zaoferowane urządzenia  na okres 
		 miesięcy, liczony od dnia następnego po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

- Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.

- Oświadczamy, że dostarczony w ramach realizacji umowy sprzęt będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej/Unii Europejskiej opartych na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji następujące części zamówienia:

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Ponadto oświadczam/y, że:

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- informacje zawarte na stronach oferty od…. do…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja):

Oferta składa się z 		 kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy(ów))

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, prowadzonego przez Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5.1.2).

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5.1.2), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. (odpowiedzialność karna art. 233 K.K.)

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy(ów))

Oświadczenie wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, prowadzonego przez Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 	 ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze**:

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. (odpowiedzialność karna art. 233 K.K.)

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy(ów))

Oświadczenie wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LU BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, prowadzonego przez Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, oświadczam, co następuje:

1. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) i przedstawiam poniżej (lub w załączeniu) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- 2. INFORMACJA BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.).

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. (odpowiedzialność karna art. 233 K.K.)

, dn.

  - Miejscowość, 	data 	 (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA Nr		 projekt

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z zm.) zwaną dalej ustawą w dniu ……….. …. 2016r., w Nowym Sączu, została zawarta umowa pomiędzy:

- Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

- reprezentowanym przez:

- Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – ………………………….

- zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

- przy kontrasygnacie

- Głównego Księgowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – ………………………….

- a

- ……………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

- reprezentowanym przez:

……………………………………………….

- o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, co potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony Protokołu Odbioru Końcowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§3

REPREZENTACJA STRON DO CELU REALIZACJI UMOWY

- Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy po stronie Zamawiającego będzie

tel.	 e - mail:

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy po stronie Wykonawcy będą
	 tel.	 e - mail:

tel.	 e - mail:

W trakcie realizacji umowy osoby wskazane w punktach 1 i 2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby, o czym strony poinformują się niezwłocznie w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

§4

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostawy sprzętu spełniającego wymagania określone opisie przedmiotu zamówienia,

- Objęcia dostarczonych urządzeń serwisem w okresie gwarancji.

§5

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że ma prawo dysponować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem oraz że jest on wolny o jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

- Wykonawca oświadcza, iż że dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy urządzenia są nowe, nigdzie nieużywane i spełniają parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

- W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu przysługuje w okresie udzielonej gwarancji prawo do odstąpienia od umowy i żądania naprawienia poniesionej w związku z tym rzeczywistej szkody.

§6

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIÓR

- Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili jego przekazania, Zamawiającemu, potwierdzonego podpisaniem przez strony Protokołu Odbioru Ilościowego. Z chwilą protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1, Zamawiający odmówi jego odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia części lub całości przedmiotu umowy nowego, wolnego od wad, przy czym termin wykonania zamówienia nie może ulec przesunięciu.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie z udziałem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, którzy podpiszą Protokół Odbioru Końcowego.

- Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego jest dostarczenie całości przedmiotu umowy oraz dokonanie sprawdzenia poprawności działania dostarczonego sprzętu z wynikiem pozytywnym.

- Podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie Umowy.

§7

PRAWO OPCJI

- W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji.

- Prawo opcji obejmuje dostawę oraz uruchomienie jednego zestawu mocy obliczeniowej zawierającej 2 serwery wraz z macierzą dyskową określoną w §1 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, w …

- Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot prawa opcji w na warunkach ogólnych określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. powyższym Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z zamówienia o którym mowa w ust. 1.

§8

WYNAGRODZENIE

Maksymalne łączne wynagrodzenie, uwzględniając prawo opcji, zgodnie z ofertą Wykonawcy

wynosi	brutto (słownie:), w tym obowiązujący podatek VAT, w tym:

a. Wynagrodzenie za podstawowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynosi 	 brutto (słownie:), w tym obowiązujący podatekVAT.

§7

WYNAGRODZENIE

- Łączne wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 	 brutto 
(słownie:)	, w tym obowiązujący podatek VAT

- W kwocie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mieszczą się wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, ceny jednostkowe urządzeń dostarczonych w ramach prawa opcji oraz zamówienia podstawowego pozostaną identyczne.

§8

GWARANCJA I SERWIS

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wszystkie dostarczone urządzenia, będące przedmiotem niniejszej umowy na okres 	 miesięcy, od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- W okresie objętym udzieloną gwarancją Wykonawca zobowiązuje się dokonywać na swój koszt napraw dostarczonych urządzeń lub wymiany na nowe, wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń awarii/zgłoszeń serwisowych pod numerem faksu	 oraz adresem poczty elektronicznej

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przesyłania i odbioru uszkodzonych i naprawionych urządzeń oraz elementów, a także koszty dowozu urządzeń lub elementów oraz koszty dojazdu serwisu w przypadku konieczności wymiany lub naprawy w miejscu instalacji urządzeń.

- Wszystkie urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczające je do ogólnego stosowania, wydane na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów.

- O wadzie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki, która użytkuje dostarczone w ramach niniejszej umowy wyroby objęte gwarancją, niezwłocznie po ujawnieniu wad, w celu realizacji przysługujących z tytułu tejże gwarancji uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej usługi serwisowej”, dokonane na formularzu opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§9

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

- W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w terminie określonym w § 2 Zamawiającemu przysługuje, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, kara umowna w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy określonego w §7 ust. 1.

- W przypadku niedotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w §8 ust. 6 Wykonawca zapłaci za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia karę umowną w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy określonego w §7 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 - 2 nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.

- W przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności w tym z tytułu kar umownych, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 6 wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.

- W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę naprawmy uszkodzonego sprzętu w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wskazanym w §8 ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do naprawmy uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw do gwarancji i rękojmi za wady.

- Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku gdy Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, podstawę naliczania kar umownych stanowi ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o podatek VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ROZWIĄZANIE UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w §2 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczonych przez Zamawiającego przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w §7 ust. 1, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.

- W przypadku postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§11

SIŁA WYŻSZA

- Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania Umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

- Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

- Nie ma zastosowania zwolnienie z odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 w przypadku braku zawiadomienia zgodnie z ust 3 niniejszego paragrafu tj. o zaistnieniu oraz ustaniu okoliczności siły wyższej jak również w przypadku nie załączenia do zawiadomienia dowodów na poparcie zaistnienia okoliczności

- W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 14 dni. Zamawiający może od umowy odstąpić.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 3 – protokół odbioru końcowego.

- Załącznik nr 3 do umowy nr

- oznaczenie sprawy: 1/ZP/16/ WŁiI

Protokół odbioru końcowego dostawy/usługi nr 	 wzór

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Sporządzony przy udziale:

Ze strony Wykonawcy:

1)

Ze strony Zamawiającego:

1)

2)

3)

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach umowy nr …………………………… z dnia ……………… jest:

| Lp. | Przedmiot | Jedn. miary | Ilość | Stawka VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punkt końcowy typu A – telefon ip podstawowy model: | kpl. | 80 |  |  |  |  |
|  | Punkt końcowy typu B – telefon wideo model: | kpl. | 20 |  |  |  |  |
|  | Licencje pozwalające na podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej w/w urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Komisja potwierdza/nie potwierdza w/w ilości i zgodność wykonanych dostaw/usług z umową.

Uwagi:

| Podpisy komisji do odbioru przedmiotu zamówienia: | Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy: |
| --- | --- |
| 1) 2) 3) |  |

, dn.

*	 Wypełnić jeżeli dotyczy

*	  w przypadku wykonawców występujących wspólnie wszyscy wykonawcy winni złożyć niniejsze oświadczenie

*	*wypełnić jeżeli dotyczy

*	 Uwaga

- należy wypełnić pkt 1 lub 2

- w przypadku wykonawców występujących wspólnie wszyscy wykonawcy winni złożyć niniejsze oświadczenie